# Guía Rápida de Usuario para el Simulador Orbital

La presente guía resume las configuraciones principales necesarias para utilizar el simulador y ejecutar campañas de simulación representativas. Se describen las variables de inicialización, los modelos físicos disponibles y las distintas opciones de configuración. El objetivo es proporcionar una referencia operativa rápida que permita identificar de manera clara qué parámetros controlan cada aspecto del modelo y cómo modificar escenarios de simulación de forma consistente. Al final del documento, se incluyen tablas resumen con las variables principales de inicialización y los modelos de perturbaciones.

El punto de entrada operativo del simulador es INIT_parametros.m. Ese script define todas las condiciones iniciales (órbita y actitud) y activa/configura modelos (gravedad, atmósfera, geomagnetismo, SRP) mediante variables del workspace. Al correr la simulación, se ejecuta este init y con eso queda determinado qué escenario físico se está propagando.

A continuación se deja explicación por bloques, enfocada en qué controla cada parámetro, cuáles son modificables y valores típicos/esperados.

## 1) Parámetros del satélite

Este bloque fija las características del satélite para los modelos de fuerzas/torques.

- Masa

  - m kg [escalar]: esencial en la dinámica traslacional para calcular la aceleración a partir del cálculo de fuerzas.

- Geometría y área efectiva

  - L m[3x1]: dimensiones principales.

  - A_transversal [m2][3x1]: áreas “frontal por eje”. Se usa para construir el área proyectada según el modelo de forma. En caso de usar modelo Cannonball, el primer valor define el área constante.

  - SAT_SHAPE: modelo de área utilizado

    - 1 = Cannonball: el área efectiva se toma constante (A_transversal(1)), lo que hace que el drag dependa únicamente de la densidad y la velocidad relativa a la atmósfera como variables.

    - 2 = Prisma: se calcula el área proyectada con la actitud.

- Inercia

  - I kg⋅m2[3x3]: matriz de inercia (en BODY). Afecta directamente la dinámica rotacional y el cálculo de torque por gradiente de gravedad.

- Dipolo residual

  - m_res A⋅m2[3x1]: define el torque magnético a partir del dipolo residual τ = m_res × B.

- Coeficientes aerodinámicos y SRP

  - CD [-] [escalar]: coeficiente de Drag. Valor típico para placa plana = 3.

  - Cr [-] [escalar]: coeficiente de reflectividad para presión por radiación solar. Valor esperado entre 1 y 2.

  - r_CG_in_G [m] [3x1]: offset del centro de masa respecto del centro geométrico del satélite.

  - l_minimo_drag [m][escalar]: brazo mínimo de palanca para el cálculo del torque por drag. Se utiliza como criterio conservador, típicamente del orden de un tercio de la longitud característica del satélite.

## 2) Época inicial: utc0, jd_utc0 y jd_ut_inicial

Este bloque fija el tiempo inicial de la simulación.

- utc0 = [Y M D h m s] (UTC): es la fecha/hora civil de inicio del escenario.

- jd_utc0: es simplemente utc0 convertido a Julian Date en escala UTC. Sirve como referencia temporal absoluta.

- jd_ut_inicial (UT1, no UTC): la rotación terrestre (ERA) se define sobre UT1.
Por eso, para calcular ERA correctamente en t0, corresponde:

JDUT1(t0)=JDUTC(t0)+ΔUT186400

donde ΔUT1 = UT1-UTC en segundos.

## 3) Transformación ECI–ECEF: XFORM_MODE y la corrección fija C_FIX_val (Cfix)

Se selecciona el método de transformación entre marcos inerciales (ECI) y terrestres (ECEF). Siempre se considera únicamente la rotación terrestre con el paso del tiempo pero los modos se diferencian en el punto de partida.

- XFORM_MODE = 1 (ERA-only)

Se utiliza únicamente la rotación alrededor del eje Z dada por ERA: modelo simple, barato y suficiente para pruebas de orden de magnitud. No captura precesión/nutación/polar motion, etc.

- XFORM_MODE = 2 (FIXED_CORR)

Se incorpora una matriz constante C_FIX_val calculada en t0 para absorber el offset inicial entre:

  - el modelo simplificado basado en ERA, y

  - la referencia completa (IAU-2000/2006 vía AeroTB), evaluada en t0.

De esta forma, se “absorbe” el error inicial de la simulación dada por considerar únicamente la rotación terrestre como variable entre el marco inercial y el corrotante con la Tierra.

Definición de Cfix

En FIXED_CORR, se calcula la matriz de corrección mencionada previamente para su utilización:

CECI→ECEF(t)  =  CFIX  CERA(t)

C_FIX_val se construye imponiendo que en t0 el modelo reproduzca exactamente la referencia completa:

CFIX CERA(t0)  =  Cfull(t0)

Despejando:

CFIX  =  Cfull(t0)  CERA(t0)T

De esta forma, corrige el alineamiento inicial. A partir de ahí, el error residual crece con el tiempo por los efectos que siguen siendo despreciados (polar motion, nutación, etc.), pero ya no se arrastra con el offset inicial.

## 4) Condiciones iniciales orbitales: ORBIT_CASE, posicion_inicial, velocidad_inicial

Este bloque define el estado traslacional inicial en ECI:

- ORBIT_CASE selecciona un preset:

  - 0 = CUSTOM: se usa la posicion_inicial y velocidad_inicial según los defina el usuario.

  - 1/2/3: presets de órbitas circulares (ecuatorial, polar, i=98 con Ω y ν definidos).

## 5) Condiciones iniciales actitudinales: CI_angular

CIangular = [q0; q1; q2; q3; ωx; ωy; ωz]

Los primeros cuatro elementos definen el cuaternión inicial con convención scalar-first, q0; q1; q2; q3 el cual debe estar normalizado. Los últimos tres elementos definen la velocidad angular inicial en BODY, [ωx; ωy; ωz], en rad/s.

## 6) Activación de modelos ambientales y dinámicos

En este bloque se define qué perturbaciones se activan durante la simulación y, cuando corresponde, qué modelos se utilizan.

- GRAV_MODEL: selecciona el modelo gravitatorio terrestre

  - 1 = N4 (armónicos hasta grado 3)

  - 2 = J2

  - 3 = SIMPLE (2-body)

- ATM_SEL: define el modelo atmosférico a utilizar para el cálculo de fuerza y torque de resistencia aerodinámica. La opción 3 desactiva ambas perturbaciones.

  - 1 = US: modelo atmosférico basado en US1962 y US1976

  - 2 = EXP: modelo exponencial

  - 3 = NONE

- GEOMAG_SEL: switch ON – OFF de perturbación geomagnética.

  - 1 = ON

  - 2 = OFF

- SRP_SEL: switch ON – OFF de presión por radiación solar.

  - 1 = ON

  - 2 = OFF

## 7) Flujo mínimo de uso

- Edición de INIT_parametros.m con las condiciones iniciales y las configuraciones deseadas.

- Ejecución de la simulación desde Simulink. El script de inicialización se ejecuta automáticamente al iniciar la simulación

- (Opcional) Guardado de resultados a partir de guardar el workspace con formato .mat

- Generación de gráficos a partir de correr RESULTS_plotter_main.m dentro de la carpeta “Plotting” dentro de la carpeta “Resultados”.

## 8) Resultados: salida del simulador e interpretación técnica

El análisis de resultados se realiza mediante el post-procesado, cuyo objetivo es caracterizar la evolución orbital y actitudinal y cuantificar el aporte relativo de perturbaciones (fuerzas y torques) a lo largo del intervalo simulado. El punto de entrada del post-procesado es RESULTS_plotter_main.m, el cual centraliza la carga de señales registradas, la generación de magnitudes derivadas y la ejecución de rutinas de graficación.

El script utiliza las señales disponibles en el workspace o en el último run del Simulink Data Inspector. Si una señal opcional no está disponible, el gráfico asociado no se genera. Los productos principales del postprocesado son:

    - evolución orbital y elementos osculantes;

    - ground track;

    - magnitudes de fuerzas perturbadoras;

    - magnitudes de torques perturbadores;

    - actitud, velocidades angulares y error a nadir.

# Resumen de Variables y Modelos

| Variable | Formato y unidades | Función | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| m | Escalar [kg] | Masa del satélite | - |
| L | Vector [3x1] [m] | Dimensiones principales del satélite | - |
| Atranversal | Vector [3x1] [m²] | Áreas transversales por eje BODY | Usadas para área proyectada |
| I | Matriz [3x3] [kg·m²] | Tensor de inercia en BODY | - |
| mres | Vector [3x1] [A·m²] | Dipolo residual magnético | Define torque geomagnético |
| CD | Escalar [-] | Coeficiente de drag | Valor de referencia CD=3 |
| Cr | Escalar [-] | Coeficiente de reflectividad SRP | Típicamente entre 1 y 2 |
| rCG_G | Vector [3x1] [m] | Offset del centro de gravedad respecto del centro geométrico | - |
| l_minimo_drag | Escalar [m] | Brazo mínimo para torque aerodinámico | ~1/3 dimensión característica |
| utc0 | Vector [Y M D h m s] | Fecha inicial UTC de simulación | - |
| jd_utc0 | Escalar | Julian Date en UTC | Derivado de utc0 |
| jd_ut_inicial | Escalar | Julian Date en UT1 | Utilizado para ERA |
| C_FIX_val | Matriz [3x3] | Corrección fija ECI–ECEF | Solo para FIXED_CORR. Calculada con Aerospace Toolbocx. |
| ORBIT_CASE | Entero | Preset orbital inicial | 0 = CUSTOM, 1/2/3 = presets |
| posicion_inicial | Vector [3x1] [m] | Posición inicial ECI | Solo modo CUSTOM |
| velocidad_inicial | Vector [3x1] [m/s] | Velocidad inicial ECI | Solo modo CUSTOM |
| CI_angular(1:4) | Vector [4x1] | Cuaternión inicial scalar-first | Debe estar normalizado |
| CI_angular(5:7) | Vector [3x1] [rad/s] | Velocidad angular inicial BODY | Definida por el usuario |

| Variable | Fenómeno modelado | Opciones disponibles | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAV_MODEL | Gravedad terrestre | 1 = N4 | Armónicos esféricos hasta grado 3 |
|  |  | 2 = J2 | Achatamiento terrestre (J_2) |
|  |  | 3 = SIMPLE | Modelo kepleriano de dos cuerpos |
| ATM_SEL | Atmósfera / drag | 1 = US | Modelo US1962 + US1976 |
|  |  | 2 = EXP | Modelo exponencial |
|  |  | 3 = NONE | Desactiva drag y torque aerodinámico |
| GEOMAG_SEL | Torque geomagnético | 1 = ON | Activa modelo geomagnético |
|  |  | 2 = OFF | Desactiva perturbación |
| SRP_SEL | Presión de radiación solar | 1 = ON | Activa SRP |
|  |  | 2 = OFF | Desactiva SRP |
| SAT_SHAPE | Modelo geométrico aerodinámico | 1 = Cannonball | Área efectiva constante |
|  |  | 2 = Prisma | Área proyectada dependiente de actitud |
| XFORM_MODE | Transformación ECI-ECEF | 1 = ERA-only | Rotación terrestre pura |
|  |  | 2 = FIXED_CORR | Corrección fija inicial + ERA |