# Informe de Verificación y Validación del Simulador Orbital LEO 6-DoF

Este documento describe la metodología de validación aplicada al simulador orbital–actitudinal, con foco en asegurar consistencia geométrica, coherencia de marcos de referencia y cierre físico de los modelos de perturbaciones. La validación se organiza en dos líneas complementarias. La primera consiste en comparaciones contra Aerospace Toolbox de MATLAB para aquellas funciones donde existe una referencia estándar. La segunda línea utiliza referencias analíticas y balances físicos para verificar módulos cuyo comportamiento esperado está gobernado por relaciones teóricas (p. ej., precesión secular del RAAN por J2, consistencia energética del drag, y orden de magnitud del torque de gradiente gravitatorio).

Los resultados se presentan indicando, para cada prueba, la magnitud contrastada, la referencia utilizada y la interpretación del error/diferencia en términos de hipótesis y alcance. En pruebas “cerradas” de cinemática y transformaciones se espera concordancia numérica dentro de tolerancias de máquina y el error se interpreta como verificación de convenciones (signo, orden de multiplicación, ejes y unidades). En pruebas “de modelo” la referencia es deliberadamente simplificada respecto del simulador completo; por lo tanto, el criterio principal es la consistencia de tendencia y orden de magnitud, además de verificaciones internas de conservación (por ejemplo, que el decaimiento de energía orbital sea compatible con la fuerza aerodinámica).

# Validación contra Aerospace Toolbox – TEST_aerospace_toolbox.m

## Introducción

El script TEST_aerospace_toolbox.m implementa una serie de pruebas de verificación cruzada para los bloques fundamentales del simulador orbital. Cada prueba compara la salida de un script propio contra funciones estándar del Aerospace Toolbox de MATLAB. El objetivo es cuantificar el error residual asociado a implementación, convención y unidades, y dejar documentada la trazabilidad entre cada bloque del simulador y su referencia matemática.

Si estos bloques fundamentales están bien definidos y verificados, los resultados de la simulación pueden analizarse en términos de modelos físicos.

## Estructura de ejecución

El script inicializa parámetros del entorno, genera casos aleatorios representativos y ejecuta un conjunto de pruebas. Para cada test se computa una métrica de diferencia (por ejemplo, norma de la diferencia entre las matrices resultado) y se reportan el máximo y el valor cuadrático medio (RMS). En el caso de la transformación ECI→ECEF se incorpora además una evaluación temporal para observar la evolución del error justificando la utilización de un modelo de referencia de mayor fidelidad por el mismo costo computacional.

## Desarrollo técnico por prueba

### A. Transformación vectorial ECI → BODY (MT_ECI2BODY)

Esta prueba verifica la consistencia entre la transformación ECI→BODY implementada en el simulador y la transformación obtenida desde el quaternion con la convención de Aerospace Toolbox. Para un quaternion q y un vector arbitrario  [I]V, la referencia se construye a partir de la matriz de transformación asociada al quaternion. Con esa matriz, se obtiene  [B]Vref y se compara contra  [B]Vsim devuelto por MT_ECI2BODY.

Resultados: Amax=1.404e-15. ARMS=3.909e-16

### B. Transformación vectorial BODY → ECI (MT_BODY2ECI)

Esta prueba es complementaria de la anterior y se centra en la inversión coherente de la transformación. Para un vector  [B]V , la referencia se calcula aplicando la matriz de transformación que mapea BODY→ECI y se compara con la función MT_BODY2ECI.

Resultados: Bmax=9.421e-16. BRMS=2.775e-16

### C. Conversión ECEF → coordenadas geodésicas (MT_ECEF2GEODETIC)

Esta prueba valida la transformación ECEF → (latitud geodésica, longitud, altura). El punto clave es que se compara contra la referencia de Aerospace Toolbox usando el mismo elipsoide, de modo que la discrepancia mida implementación numérica y no diferencias de parámetros geodésicos.

El error se evalúa con una métrica en metros que combina contribuciones equivalentes en Norte, Este y altura. Este criterio es técnicamente más representativo que comparar grados de latitud y longitud por separado, porque la escala lineal asociada a un error angular depende de la latitud y de la altura.

Resultados: Cmax=6.388e-03. CRMS=3.309e-03

### D. Rotación NED → ECEF (MT_NED2ECEF)

Esta prueba verifica el mapeo de un vector expresado en NED hacia ECEF.

El script incorpora además la verificación de unidades cuando la magnitud rotada se expresa en nT y se requiere salida en Tesla. Este detalle es relevante porque la rotación es adimensional, pero el flujo completo puede introducir factores de escala inadvertidos si la conversión de unidades se aplica dos veces o se omite.

Resultados: Dmax=3.893e-20. DRMS=1.144e-20

### E. Transformación ECEF → BODY aplicada a matrices (MT_ECEF2BODY_matrix)

Esta prueba valida una transformación aplicada a una matriz. En lugar de rotar un vector, se rota una matriz JECEF mediante la relación:

[B]J=CBE  [E]J CBET

donde CBE se construye como producto de la transformada CBI y la transformación CIE.

Resultados: Emax=7.296e-15. ERMS=2.441e-15

### F. Conversión ECEF → coordenadas geocéntricas (MT_ECEF2GEOCENTRIC)

Esta prueba valida la conversión a coordenadas geocéntricas y la compara con la referencia correspondiente. Para evitar que un error angular pequeño en radianes sea difícil de interpretar, el script expresa el error en una métrica equivalente en metros combinando componente radial y componente angular escalada por el radio.

Resultados: Fmax=4.657e-10. FRMS=1.345e-10

### G. Reconstrucción en ECEF desde base geocéntrica (MT_GEOCENTRIC2ECEF)

Esta prueba verifica la reconstrucción de un vector en ECEF a partir de componentes definidas en la base local geocéntrica rϕλ.

Resultados: Gmax=0

### H. Aceleración por geopotencial (MD_aceleracion_geopotencial)

Esta prueba compara la aceleración gravitatoria obtenida por la implementación propia contra gravitysphericalharmonic usando un set de coeficientes común. La construcción “Custom” en toolbox permite garantizar que ambos lados usen el mismo GM, el mismo radio terrestre y el mismo truncamiento en grado. Con eso, la discrepancia queda dominada por la implementación: normalización de coeficientes, definición de latitud usada en las funciones asociadas, y consistencia de índices grado/orden.

Resultados para grado 3: Hmax= 2.809e-15. HRMS= 1.361e-15

### I. XFORM. Transformación ECI → ECEF en el tiempo (ERA vs IAU-2000/2006)

Esta prueba valida el bloque de transformación Tierra ECI→ECEF empleado por el simulador, comparándolo contra una referencia provista por Aerospace Toolbox. El análisis se centra en dos implementaciones del simulador: el modelo basado únicamente en el ángulo de rotación terrestre (ERA) y su extensión mediante una corrección fija Cfix. La motivación de incluir Cfix es poder revertir el error inicial de alineamiento de marcos debido a la deriva temporal asociada a efectos no modelados.

La referencia se define como la matriz direccional de cosenos Cfull(t) obtenida con dcmeci2ecef('IAU-2000/2006', …), que incorpora los términos de orientación terrestre conforme al modelo IAU (rotación, precesión-nutación y polar motion, según parametrización del Toolbox).

En paralelo, se define una transformación simplificada CERA(t) construida a partir del ángulo de rotación terrestre. Con esa matriz se obtiene la versión “ERA-only” del mapeo ECI→ECEF. Para habilitar una mejora sin introducir términos temporales adicionales dentro del simulador, se introduce una matriz constante Cfix que se aplica como corrección rígida sobre el modelo ERA, útil para reducir el error en simulaciones cortas sin aumentar la carga computacional. En este esquema, la transformación utilizada por el simulador queda escrita como:

Ctotal(t)=CERA(t) Cfix.

De la cual se obtiene directamente:

Cfix=CERA(t0)T Ctotal(t0).

El criterio de evaluación se expresa en términos de error de transformación aplicado a vectores representativos. En particular, se reporta el error en el instante inicial t0 y la evolución temporal del error durante la ventana de análisis. El comportamiento esperado es que el modelo ERA-only presente un desalineamiento inicial respecto de Cfull(t0), mientras que el modelo con Cfix tenga un error nulo en t0. Con el paso del tiempo, se espera observar una deriva gradual del error residual incluso con Cfix, ya que una corrección constante no puede reproducir términos de orientación con dependencia temporal. Por diseño, el valor de esta prueba está en cuantificar esa deriva y en distinguirla del offset inicial: si el error en t0 no se reduce con Cfix, el resultado es indicativo de inconsistencia de convención o de coherencia temporal en la definición de ERA y/o en la construcción del propio Cfix.

Como se puede ver en la siguiente figura, el error que conlleva la transformación “ERA-ONLY” es de aproximadamente 14 km para una simulación de 1 mes con inicio en Febrero de 2026 mientras que la versión propuesta tiene un error medio de tan solo 30 metros.

# Validación de resultados de simulación TEST_campaign.m

El archivo TEST_campaign.m implementa una campaña de validación a partir de los resultados de diferentes corridas de simulación con distintas condiciones de contorno, con el objetivo de verificar que la dinámica y los modelos de perturbaciones sean coherentes con relaciones teóricas conocidas e identidades físicas. A diferencia de los tests contra Aerospace Toolbox (que validan transformaciones y funciones “fundamentales” contra una referencia externa), esta campaña evalúa el simulador a nivel sistémico: toma el estado lineal y angular, las fuerzas/torques modelados, y verifica consistencia orbital, energética y geométrica.

El mecanismo común es siempre el mismo: se extrae el estado lineal y se reconstruyen magnitudes derivadas (por ejemplo elementos orbitales osculadores), y luego se cruzan con señales de fuerza/torque (o relacionadas) si están disponibles (densidad, velocidad relativa respecto a la atmósfera corrotante, Fuerza Drag, Momento Gravedad, Momento Geomagnético TOTAL, etc.). Cada test muestra el valor simulado, la referencia teórica, el error y una nota con los datos auxiliares relevantes.

### SANITY_STATE — coherencia mínima de la señal de estado

Este test comprueba que la señal base del simulador (el estado) sea utilizable para cualquier validación posterior. Se verifica que el estado no contenga valores no finitos y que el tiempo sea estrictamente creciente, porque cualquier presencia de NaNs/Infs o discontinuidades temporales invalida la interpretación física de los tests siguientes (por ejemplo, ajustes de tasa o promedios orbitales).

Qué se reporta: fracción de muestras no finitas del estado lineal; mínimo y máximo incremento temporal.

### RV_SIGN — chequeo rápido de coherencia cinemática/energética

Este test introduce un indicador simple para detectar comportamientos incompatibles con una dinámica orbital físicamente razonable: mide la fracción de instantes en que simultáneamente aumenta |r| y |V| en pasos consecutivos. Es un detector útil de errores groseros: por ejemplo, fuerzas aplicadas con signo equivocado, mezcla de marcos en aceleraciones, o integraciones numéricamente inestables.

Qué se reporta: fracción de muestras en las que se detecta comportamiento incompatible con la dinámica orbital

### J2_RAAN — precesión del nodo ascendente como firma dinámica

Este test valida la coherencia del modelo gravitacional respecto a una firma orbital bien caracterizada: la tasa de variación del RAAN (Ω). A partir del estado obtenido por la simulación con solo el geopotencial gravitatorio con J2 como perturbación, se reconstruyen elementos orbitales osculadores y se estima Ω mediante Ω(t). Luego se compara contra la expresión teórica de primer orden debida a J2 para una órbita kepleriana perturbada:

ΩJ2=-32J2 nRep2cos⁡i,n=μa3,p=a(1-e2).

Resultados

Ωsim=0.957798 [°/day]

ΩJ2=0.958248[°/day]

La diferencia es de 4.497e-04 °/day, lo que implica una diferencia de tan solo 0.04% con el valor teórico.

### DRAG — reconstrucción de CdA y consistencia del modelo aerodinámico

Este bloque valida que el drag implementado sea coherente con la forma estándar:

D=-12 ρ CDA Vrel2 Vrel.

A partir de las señales registradas, se reconstruye un CdA(t)efectivo como:

CdA(t)=2∥FD(t)∥ρ(t) ∥vrel(t)∥2.

El propósito es doble. Primero, detectar inconsistencias como fuerzas con escala incompatible con la densidad o el módulo de la velocidad. Segundo, cuando el satélite está en modo “cannonball” (área efectiva constante), verificar que CdA(t) no presente variaciones; en modo cannonball, la fuerza de drag depende únicamente de la densidad y de la velocidad relativa como variables. Por lo tanto, para una órbita circular y condiciones constantes, CdA(t) debería mantenerse constante

Resultados

CdAest=0.06. Valor coherente con el Cd y el área utilizada como parámetros iniciales.

(CdA)var=1.3762e-14 %. Variación prácticamente nula como se esperaba.

### DRAG_DA — decaimiento del semieje mayor

En este test se relaciona la energía orbital con el trabajo disipativo del drag. Para ello, se corre una simulación con el modelo gravitatorio SIMPLE y solo se activa como perturbación el drag.

- A partir del estado se reconstruye a(t). Como a(t) instantáneo es periódico (por la geometría del movimiento y por perturbaciones), el test trabaja con un promedio por órbita.

- La referencia principal nace de un balance energético directo. La energía específica kepleriana cumple:

E= [I]V22-μ|r|=-μ2a

Derivando y usando E= [I]V⋅adrag se obtiene:

a=2a2μ ( IV⋅adrag )

- Adicionalmente, el script reporta una estimación simplificada del orden de magnitud ya que se trata de una aproximación para el decaimiento por revolución en órbitas circulares:

a≈-ρBμa,B=mCdA,

Esta aproximación sirve como referencia para detectar órdenes de magnitud absurdos.

Resultados

asim=-9.7789e-06 [m/s]

ath=-9.7789e-06 [m/s]

La diferencia entre el decaimiento orbital estimado teóricamente y el simulado es de solamente 3.85e-12 [m/s].

### GG_TORQUE — torque por gradiente gravitatorio contra fórmula cerrada

En este test no se busca una coincidencia “a nivel numérico” como en las validaciones anteriores porque la referencia utilizada es un modelo simplificado del torque por gradiente de gravedad:

MGG=3μ|r|3 ( [B]r ×(I  [B]r)).

Esta expresión captura el término dominante del efecto gravity–gradient bajo hipótesis de campo central y una representación idealizada de la dinámica, mientras que el simulador puede incluir efectos adicionales.

En consecuencia, el criterio de evaluación se centra en la coherencia de orden de magnitud, que la escala del torque sea compatible con ∼μ I/|r|3, más que en forzar error cercano a cero.

Resultados con J2: MGGrel dif=0.00522856

Esto equivale a una diferencia relativa de aproximadamente 0.52%, magnitud esperada para la condición de simulación (órbita ecuatorial).

### MAG_STEP — detección de escalones en torque geomagnético y normalización

Este bloque caracteriza el torque geomagnético Momento Geomagnético TOTAL para identificar si la frecuencia de actualización propuesta (1 Hz) es la suficiente como para que no haya grandes saltos entre los valores calculados. Se computa la magnitud de los incrementos sucesivos:

ΔMk=M(k+1) -Mk

ΔMk=|ΔMk|
Además, se define una métrica relativa entre el salto y el nivel instantáneo del torque aplicado:

srel,k=ΔMk|Mk|

Esta métrica permite distinguir entre saltos absolutos pequeños, irrelevantes para la dinámica actitudinal, y saltos comparables con el torque aplicado, que podrían introducir excitación artificial en la respuesta rotacional del satélite.

Resultados

mean|ΔM|=3.3712×10-9 Nm

max⁡(|ΔM|)=7.3876×10-7Nm
  mean(srel)=9.79317×10-3 
  max⁡(srel)=3.95838

Los saltos absolutos se mantienen acotados en el rango 10-9–10-7 Nm, por lo que no se identifica una discontinuidad dominante asociada a la actualización discreta del modelo geomagnético. Desde el punto de vista del impacto dinámico directo, la señal no presenta escalones de magnitud suficiente como para modificar de manera apreciable la respuesta actitudinal del satélite.

El valor elevado del máximo salto relativo no implica necesariamente un problema físico. Esta métrica se amplifica cuando |Mk|es muy pequeño, ya que el cociente ΔMk/|Mk| puede crecer aun cuando el salto absoluto sea moderado. Por esta razón, la métrica relativa debe interpretarse junto con los valores absolutos. Bajo esta lectura, la señal es consistente con incrementos absolutos acotados y picos relativos asociados a instantes de torque casi nulo, más que con discontinuidades relevantes en el torque aplicado.

# Conclusión

En conjunto, los resultados obtenidos verifican la consistencia de los bloques fundamentales frente a las referencias de Aerospace Toolbox. Las campañas dinámicas muestran coherencia con valores analíticos conocid0s, incluyendo la precesión secular del RAAN por J2, la reconstrucción del parámetro efectivo CdA, el balance energético del drag y el orden de magnitud del torque por gradiente gravitatorio. Asimismo, se verificó que la actualización discreta del modelo geomagnético a 1 Hz no introduce saltos absolutos relevantes en el torque aplicado. Por lo tanto, el simulador se considera verificado dentro del alcance y las hipótesis de modelado definidas.